# D4V-8122Z行程开关简介

行程开关又称位置开关，限位开关的一种，是一种常用的小电流主令电器。利用生产机械运动部件的碰撞使其触头动作来实现接通或分断控制电路，达到一定的控制目的。通常这类开关被用来限制机械运动的位置或行程，使运动机械按一定位置或行程自动停止、反向运动、变速运动或自动往返运动等。广泛用于各类机床和起重机械，用以控制其行程、进行终端限位保护。

主要产品性能

| 保护构造 |  | IP65 |
| --- | --- | --- |
| 寿命见注1，2，3，4 | 机械 | 1,000万次以上 |
|  | 电气 | 30万次以上（AC250V、5A、阻性负载） |
| 允许操作速度 |  | 5mm～0.5m/s |
| 允许操作频度 | 机械 | 120次/min |
|  | 电气 | 30次/min |
| 绝缘电阻 |  | 100MΩ 以上（DC500V） |
| 接触电阻 |  | 25mΩ 以下（初始值） |
| 耐电压 | 同极端子间 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
|  | 充电金属部和地线间 | AC1,500V 50/60Hz 1min |
| 额定绝缘电压（Ui） |  | 250V |
| 污染度（使用环境） |  | 3 （EN60947-5-1） |
| 短路保护装置 |  | 10A保险丝 gG或gI （IEC269） |
| 带条件短路电流 |  | 100A （EN60947-5-1） |
| 额定开放热电流（Ith） |  | 5A （EN60947-5-1） |
| 触电保护等级 |  | Class I |
| 额定频率 |  | 50/60Hz |
| 振动 | 误动作 | 10～55Hz （双振幅1.5mm）＊2 |
| 寿命 | 耐久 | 1,000m/s2 （自由位置）以上 |
|  | 误动作 | 300m/s2 （动作限度位置）以上 ＊2 |
| 使用环境温度范围 |  | －20～＋60℃ （不结冰） |
| 使用环境湿度范围 |  | 90%RH以下 |
| 重量 |  | 约130～190g |

1. 滚轮摆杆型的场合。
2. 型号不同可能与上述内容有所不同，请随时查询。
3. 寿命是环境温度5～35℃、环境湿度40～70%RH下的值。
4. 盘簧型、触须型除外。

产品名称：D4V-8122Z行程开关

### 型号：D4V-8122Z

声明：适用交流AC 380V，直流 DC 220V。本页D4V-8122Z行程开关的接线图、外形尺寸及文字等信息仅供参考用，如有改动不另行通知。订购前请来电咨询，我们有专业人士为您选型。 另外可根据客户要求，订制非标产品及欧姆龙、天得等国内外知名品牌的替代型产品，欢迎来电订购，电话021-31261887。
地址：http://www.dqm.cc/D4V-8122Z-390.html