# DXZ多功能行程开关(限位开关)适用范围

DXZ多功能行程开关(限位开关)适用于交流50Hz。电压至380V直流电压至220V的控制电路中，作为控制运动机构的行程或变换其运动方向或速度之用。 DXZ型多功能行程限位器可广泛应用于建筑、港口、矿山等行业的起重、传输机械的空间三坐标的控制和限位，DXZ型多功能行程限位器具有体积小、功能多、精度高、限位可调、通用性强及维护安装和使用调整方便等特点。

## DXZ多功能行程开关的主要技术参数

a、DXZ型多功能行程限位器工作环境
环境温度：233-328K（-40-- +55℃）
相对湿度：不大于90% 
b、DXZ型多功能行程限位器
传动比：1：13-----1:960 
c、DXZ型多功能行程限位器重复定位精度：
记忆凸轮的转角误差不大于0.005rad 
d、DXZ型多功能行程限位器额定电压：AC：125—250V DC：30V 
e、DXZ型多功能行程限位器额定电流：6A
f、DXZ型多功能行程限位器控制回路
 标准设计回路为1—4个，可根据用户需要增至5-6个控制回路 。

## DXZ型多功能行程限位器结构和工作原理

2.1 DXZ型多功能行程限位器结构
DXZ型多功能行程限位器由高精度的大传动比减速器和与其输出轴同步的机械记忆控制机构、传感器组成。

2.2 DXZ型多功能行程限位器工作原理
2.2.1 DXZ型多功能行程限位器与被控制机构同步的位移信号经外接挂轮变速后与限位器的输入轴联接，经减速器变速转换成输出轴的角位移信号而实现。

## 3、DXZ型多功能行程限位器安装和调整

DXZ型多功能行程限位器调整轴对应的记忆凸轮及微动开关分别为：
1Z—1T—1WK；
2Z—2T—2WK；
3Z—3T—3WK；
4Z—4T—4WK；

DXZ型多功能行程限位器调整程序
a、拆开上罩壳，检查并拧紧2—M3×55螺钉。
b、松开M5螺母。
c、根据需要，将被控机构开至指定位置（空载），这时控制该机构动作对应的微动开关应瞬时切换。
即：调整对应的调整轴（Z）使记忆凸轮（T）压下微动开关（WK）触点。
d、拧紧M5螺母。（螺母一定要拧紧，否则将产生记忆紊乱）。
e、机构应反复空载运行数次，验证记忆位置是否准确。（有误时重复上述调整）。
f、确认位置符合要求；紧固M5螺母、装上罩壳。
g、机构正常工作后，应经常核对记忆控制位置是否变动，以便及时修正。

3、用户订货须知

3.1型号的功能

用户根据需要，按以下范例准确提出产品的规格和数量。

标准传动比序号见下表：

例1：DXZ-4/7

即：限位的控制回路数为4个，传动比为1：274。

例2：DXZ-6/F

即：限位的控制回路数为6个，非标；传动比为1：600。

DXZ—□/□

标准传动比序号

标准控制回路数

限位器型号

| 传动比序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传动比 | 1：13 | 1：17 | 1：46 | 1：60 | 1：78 | 1：210 | 1：274 | 1：960 |

产品名称：DXZ多功能行程开关,限位器

### 型号：DXZ

声明：适用交流AC 380V，直流 DC 220V。本页DXZ多功能行程开关,限位器的接线图、外形尺寸及文字等信息仅供参考用，如有改动不另行通知。订购前请来电咨询，我们有专业人士为您选型。 另外可根据客户要求，订制非标产品及欧姆龙、天得等国内外知名品牌的替代型产品，欢迎来电订购，电话021-31261887。
地址：http://www.dqm.cc/DXZ-321.html