# LX36-8行程开关用途

LX36-8起重机用限位开关（以下简称限位开关），本产品主要用于交流50HZ、60HZ，额定工作电压至380V，直流额定工作电压至220V的控制电路中，用以限制起重机旋转运动机构的工作转角和进行顺序控制。

产品分类
2．1型号含义
2．2限位开关在下列条件下能可靠工作；
2．2．1海拔高度
安装地点的海拔高度不超过2000米；
2.2.2介质温度  
周围空气介质温度不高于+75℃及不低于-25℃;
2．2．3相对湿度
安装地点最湿月平均空气相对湿度不大于90%（该月平均最低温度不大于+25℃）；
2．2．4环境条件的污染等级
环境条件的污染等级为III级；
2．2．5安装类别
安装类别为III类；
2．3限位开关的种类
2．3．1结构型式
按结构型式分：本产品结构为旋转式，速度比有：80：1、40：1、20：1此3种。
2．3．2控制回路
按控制回路分：该限位开关最多可装8个控制回路。

## 结构概述

限位开关由主轴通过齿轮减速系统一具有可调凸轮片组组合的凸轮轴及对称并列布置在其两侧的微动开关构成的控制系统三者结为一体安装在防护等级为IP64的外壳内，其外形及安装尺寸见图1。图1LX36-8限位开关外形图一。

参数

4．1基本参数限位开关的基本参数见表1
表1

| 额定控制容量 | 额定工作电压（Ue）（V） | 额定工作电压（le）（A） | 约定发热电流（lth）（A） | 额定操作频率（次/小时） | 额定绝缘电压Ui（V） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300VAAC | 380 | 0．8 | 6 | 300 | 380 |
|  | 220 | 1．36 |  |  |  |
| 10WDC | 220 | 0．045 |  |  |  |
|  | 110 | 0．09 |  |  |  |

4．2接通分断
限位开关的接通与分断能力见表2

表2

| 使用类别 | 额定工作电流（le） | 接通条件 |  |  | 分断条件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | l（A） | U（A） | COSФ或T0.95(ms) | Lc(A) | Ur(V) | COSФ或T0.95(ms) |
| AC-11 | 380V0.8 | 8.8 | 418 | 0.7 | 8.8 | 418 | 0.7 |
| DC-11 | 220V、10W 0.045A | 0.05 | 242 | 300 ms | 0.05 | 242 | 300 ms |

4．3电寿命
限位开关的电寿命在相应于表3所列的使用条件下，不需修理式更换零件的负载操作闪数为10万次。
表3

| 使用类别 | 接通条件 |  |  | 分断条件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l（A） | U（A） | COSФ或T0.95(ms) | Lc(A) | Ur(V) | COSФ或T0.95(ms) |
| AC-11 | 8 | 380 | 0.7 | 0.8 | 380 | 0.4 |
| DC-11 | 0.045 | 220 | 300 ms | 0.045 | 220 | 300 ms |

4．4机械寿命
限位开关的机械寿命为100万次；
4．5极限速度
操动限位开关输入轴端的最高转速150r/min；7．1安装
7．2产品的安装
限位开关的安装形式有两种：a、轴端法兰盘安装；b、壳体底面水平安装。无论采用何种形式的安装，必须保证起重机旋转机构的轴线与限位开关输入轴线相重合，以防产生安装误差引起的附加应力，其安装尺寸见图1。
7．1．2电线电缆的安装
该限位开关设有三个导线进、出孔，其位置及尺寸见图1。被选用的进出孔在导线安装后，其孔端须密封处理，符合IP64要求。未被利用的孔，也必须注意将螺塞旋紧。
7．2检查
7．2．1安装前的检查
安装前必须对限位开关的转动灵活性和其它部件是否处于正常工作状态进行检查。
7．2．2运行前的检查
限位开关开始投入运行前，必须首先对限位开关予以调整的控制系统是否能准确地控制进行核查并进行必要的再调整。

维修
8．1维修
限位开关的维修周期应与起重机电气系统的维修同时进行。除做必要的检查维修外，应对具有机械运动磨擦部位涂ZG-3钙基润滑脂。并更换已损坏的触头元件（微动开关）。
说明：对于选用超出基本规格转速比的用户可特殊定货。

产品名称：LX36-8行程开关

### 型号：LX36-8

声明：适用交流AC 380V，直流 DC 220V。本页LX36-8行程开关的接线图、外形尺寸及文字等信息仅供参考用，如有改动不另行通知。订购前请来电咨询，我们有专业人士为您选型。 另外可根据客户要求，订制非标产品及欧姆龙、天得等国内外知名品牌的替代型产品，欢迎来电订购，电话021-31261887。
地址：http://www.dqm.cc/LX36-8-342.html