# LX4-11行程开关性能及用途

LX4-11行程开关适用于交流50-60Hz；AC380V；DC220；电流20A控制电路中，作为操作限制各种机构的行程之用。
其中每类型的限位开关，由于它的特殊的应用条件。
LX4-11、12型限位开关，适用于惰性行程不甚大的平移机构。
LX4-21、22型限位开关，适用于惰性行程较大的平移机构。
LX4-31、32型限位开关，适用于提升机构。
LX4-41、42型限位开关，适用于需要三个操作位置的平移机构。
LX4-61、62型限位开关，适用于需要三个操作位置的平移机构。
LX4-11S、12S型限位开关，适用于需防水场合的惰性行程不甚大的平移机构。

能工作在海拔高度不超过1000m；周围温度-30℃～+40℃；空气相对湿度不大于85%；防护等级IP44。符合GB14048.5-93标准。

组成型号表：

| LX4-11 | 用带有滚子的单臂操动，轴在弹簧的作用下转动，使操动臂恢复到零位 |
| --- | --- |
| LX4-12 |  |
| LX4-11S |  |
| LX4-12S |  |
| LX4-21 | 用带有滚子的叉形臂操动2个转换位置 |
| LX4-22 |  |
| LX4-31 | 用带有平衡重锤的荷重杠杆操动，当机构托架举起了平衡重锤后，使荷重杠杆操动 |
| LX4-32 |  |
| LX4-31S |  |
| LX4-32S |  |
| LX4-41 | 用三叉形臂操动3个转换位置 |
| LX4-42 |  |
| LX4-61 | 用带有滚子的双臂操动2个转换位置 |

产品名称：LX4-11行程开关

### 型号：LX4-11

声明：适用交流AC 380V，直流 DC 220V。本页LX4-11行程开关的接线图、外形尺寸及文字等信息仅供参考用，如有改动不另行通知。订购前请来电咨询，我们有专业人士为您选型。 另外可根据客户要求，订制非标产品及欧姆龙、天得等国内外知名品牌的替代型产品，欢迎来电订购，电话021-31261887。
地址：http://www.dqm.cc/LX4-11-329.html