# LXP1-120/C行程开关产品简介

LXP1-120/C行程开关系引进德国西门子公司产品，该开关符合VDE0660和IEC出版物337-1。它具有造型美观，耐用、动作灵敏、防护性能好，品种繁多，适用范围广等特点是机械行业更新换代最理想产品，具有九十年代国际先进水平的行程开关。

## 结构概述

该系列行程开关分为开启式和防护式两大类。开启式分为二极和三极两种，二极开启式从触桥型式上分为瞬动、蠕动、蠕动单桥及蠕动交叉四型、三极开启式只有蠕动型，防护式分为二极、三极和四极三种。触头分为一常开一常闭、一常开二常闭、二常开一常闭和二常开二常闭，具体情况请看“开关触头组成”。

## 用途

该系列行程开关适用于交流40~ 60Hz，交流电压到500v直流电压至600V、电流至10安的控制电路中，将机械信号转变为电气信号，用来控制运动机械的行程及速度或作程序控制之用。

## LXP1-120/C行程开关型号含义

## 主要技术数据

5.1使用环境温度：-40℃至+85℃;
5.2额定绝缘电压：Ui=交流500V；直流600V；
5.3最大工作电压：Ue=500V同极性：
5.4额定发热电流：Ith-lOA
5.5额定工作电流：Ie见下表
5.6机械寿命：30xl04次：
5.7电寿命：Ie=lA/AC-ll.5x10次：Ie=0.5A/AC-11，10 x106次：
5.8推杆上测量重复动作精度：0.02毫米：
5.9防护外壳出线孔：M20x1.5；
5.10触头连接导线的能力：单股2x25平方毫米：多股（带线头）2x1.5平方毫米。

## 产品特征

B型: 直动、自动复位
C型: 直动、自动复位、有缓冲、
D型: 直动、有滚轮、自动复位、有缓冲
E型: 角杠杆、有滚轮、自动复位
F型: 角杠杆、有滚轮、自动复位
G型: 单摇杆、转动、单轮、自动复位、摇杆任意角度安装
J型: 单摇杆、转动、单轮、自动复位、摇杆在四个方向上安装
H型: 单摇杆、转轮、单轮、自动复位、有阻尼摇杆任意角度安装
K型: 单摇杆、转轮、单轮、自动复位、摇杆在四个方向上安装、有阻尼
U型: 长度可调单摇杆、单轮、自动复位
N型: 长度可调单摇杆、单轮、自动复位、有阻尼
P型: 铝杆长度可调、自动复位、有阻尼
Q型: 塑料杆长度可调、自动复位、有阻尼
V型: 铝柑长度可调、自动复位
W型: 塑料杆长度可调、自动复位
T型: 叉型杆、双轮、不自动复位
R型: 万向型、自动复位

## 安装尺寸

| 交流AC |  | 直流DC |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压V | 电流A | 电压V | 电流A |
| 220 | 10 | 110 | 1 |
| 380 | 6 | 220 | 0.4 |

产品名称：LXP1-120/C行程开关

### 型号：LXP1-120-C

声明：适用交流AC 380V，直流 DC 220V。本页LXP1-120/C行程开关的接线图、外形尺寸及文字等信息仅供参考用，如有改动不另行通知。订购前请来电咨询，我们有专业人士为您选型。 另外可根据客户要求，订制非标产品及欧姆龙、天得等国内外知名品牌的替代型产品，欢迎来电订购，电话021-31261887。
地址：http://www.dqm.cc/LXP1-120-C-111.html