# Z-15GW49-B微动开关概述

微动开关是一种施压促动的快速转换开关，因为其开关的触点间距比较小，故名微动开关，又叫灵敏开关。电气文字符号为：SM。Z-15GW49-B微动开关通过UL,CSA,CE,CCC认证.
对要求结构紧凑、重量轻、可重复性和耐用性高的应用来说，Z-15系列微动开关是理想的选择，以高精度和丰富品种著称最畅销的基本型微动开关，适合各种使用目的驱动杆种类齐全，可根据用途选择使用.
壳体尺寸：49.2×23.8×17.45mm，安装孔距离：25.4mm
技术指标：
操作速度：0.01mm-1m/sec
操作频率：机械：240ops/min 电气：20ops/min
绝缘电阻：>100MΩ @ 500V DC
接点电阻：<15mΩ (initial value)
额定电流/电压：15A/600VAC (UL file E240199)
耐压值： 同级端子间1000VAC 50/60Hz 1分钟；端子对地或无载金属间2500VAC 50/60Hz 1分钟
寿命：机械1.0×107 电气5×105
环境温度：-25℃～＋80℃（-13℉～＋176℉）
环境湿度：<95％RH
产品认证：UL,CSA,CE,CCC 常用产品型号：Z-15G Z-15GL Z-15GL2 Z-15GS Z-15GD Z-15GQ Z-15GQ22 Z-15GQ21 Z-15GW Z-15GW1 Z-15GW2 Z-15GW22 Z-15GW2277

## Z-15GW49-B微动开关特性

| 操作速度 | 0.01mm 至 1m/sec(柱塞型) |
| --- | --- |
| 动作频率 | 机械：240次/分 电气：20次/分 |
| 接点电阻 | 15mΩ以下（初期） |
| 绝缘电阻 | 100MΩ以上. (在500VDC下) |
| 耐电压 | 非连续端子间 1000VAC, 50/60Hz 持续1分钟 载流零件与接地间 2000VAC, 50/60Hz 持续1分钟 |
| 振动 | 误动作耐久: 10 to 55Hz 1.5mm 双振幅 |
| 冲击 | 机械耐久: 约1,000m/sec2 (约100G's) 误动作耐久: 约 300m/sec2 (约. 30G's) |
| 周围使用温度 | : -25°to +80℃ 密封型: -15 to 80℃ |
| 湿度 | : 85%RH 以下 密封型: 95%RH |
| 使用寿命 | 机械: 20,000,000 次以上 电气: 500,000 次以上 |
| 重量 | 约 22 至58g |

以高精度和丰富品种著称
最畅销的基本型开关
• 断路容量达15A，且精度高。
(重复精度良好)
• 微动开关的基本型、根据用途不同还具有标准型、
分割接触型、维持接触型等丰富品种。
• 标准型中还具有微小负载用系列。
• 保护端子部位的安全，具有防滴功能的防滴端子，
以及保护盖和塑料端子型。

| 分类 |  |  | 标准 | 高灵敏度 | 超高灵敏度用 | 高容量 | 微小负载用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接点间隔 |  |  | G(0.5mm) | H(0.25mm) | H2(0.20mm) | E(1.8mm) | H(0.25mm) |
| 驱动杆的种类 |  | 端子的种类 | 型号 | 型号 | 型号 | 型号 | 型号 |
| 针状按钮型 |  | 焊接端子 | Z-15G | Z-15H | Z-15H2 | Z-15E | Z-01H |
|  |  | 螺钉紧固端子 | Z-15G-B | Z-15H-B | Z-15H2-B | Z-15E-B | Z-01H-B |
| 弹簧细按钮型 |  | 焊接端子 | Z-15GS | Z-15HS | —— | —— | Z-01HS |
|  |  | 螺钉紧固端子 | Z-15GS-B | Z-15HS-B |  |  | Z-01HS-B |
| 弹簧短按钮型 |  | 焊接端子 | Z-15GD | Z-15HD | —— | Z-15ED | Z-01HD |
|  |  | 螺钉紧固端子 | Z-15GD-B | Z-15HD-B |  | Z-15ED-B | Z-01HD-B |
| 面板安装按钮型 | OP小 | 焊接端子 | Z-15GQ3 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 螺钉紧固端子 | Z-15GQ3-B |  |  |  |  |
|  | OP中 | 焊接端子 | Z-15GQ | Z-15HQ |  | Z-15EQ | Z-01HQ |
|  |  | 螺钉紧固端子 | Z-15GQ-B | Z-15HQ-B |  | Z-15EQ-B | Z-01HQ-B |
|  | OP大 | 焊接端子 | Z-15GQ8 | —— |  | —— | —— |
|  |  | 螺钉紧固端子 | Z-15GQ8-B |  |  |  |  |
| 面板安装滚珠按钮型 |  | 焊接端子 | Z-15GQ22 | Z-15HQ22 | —— | Z-15EQ22 | —— |
|  |  | 螺钉紧固端子 | Z-15GQ22-B | Z-15HQ22-B |  | Z-15EQ22-B |  |
| 面板安装横向滚珠按钮型 |  | 焊接端子 | Z-15GQ21 | Z-15HQ21 | —— | Z-15EQ21 | —— |
|  |  | 螺钉紧固端子 | Z-15GQ21-B | Z-15HQ21-B |  | Z-15EQ21-B |  |
| 板簧型 |  | 焊接端子 | Z-15GL | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 螺钉紧固端子 | Z-15GL-B |  |  |  |  |
| 滚珠板簧型 |  | 焊接端子 | Z-15GL2 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 螺钉紧固端子 | Z-15GL2-B |  |  |  |  |
| 短摆杆型 |  | 焊接端子 | Z-15GW21 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 螺钉紧固端子 | Z-15GW21-B |  |  |  |  |
| 摆杆型 | OP小 | 焊接端子 | Z-15GW | Z-15HW | —— | —— | —— |
|  |  | 螺钉紧固端子 | Z-15GW-B | Z-15HW-B |  |  |  |
|  | OP中 | 焊接端子 | Z-15GW3 | —— |  |  |  |
|  |  | 螺钉紧固端子 | Z-15GW3-B |  |  |  |  |
|  | OP大 | 焊接端子 | Z-15GW32 |  |  |  |  |
|  |  | 螺钉紧固端子 | Z-15GW32-B |  |  |  |  |
| 小型摆杆型 |  | 焊接端子 | Z-15GW4 | Z-15HW24 | —— | —— | —— |
|  |  | 螺钉紧固端子 | Z-15GW4-B | Z-15HW24-B |  |  |  |
| 小型线形摆杆型 | OP小 | 焊接端子 | —— | Z-15HW78 | —— | —— | —— |
|  |  | 螺钉紧固端子 |  | Z-15HW78-B |  |  |  |
|  | OP大 | 焊接端子 |  | Z-15HW52 |  |  |  |
|  |  | 螺钉紧固端子 |  | Z-15HW52-B |  |  |  |
| 滚珠短摆杆型 |  | 焊接端子 | Z-15GW22 | Z-15HW22 | —— | Z-15EW22 | Z-01HW22 |
|  |  | 螺钉紧固端子 | Z-15GW22-B | Z-15HW22-B |  | Z-15EW22-B | Z-01HW22 |

## 安装尺寸

产品名称：Z-15GW49-B微动开关

### 型号：Z-15GW49-B

声明：适用交流AC 380V，直流 DC 220V。本页Z-15GW49-B微动开关的接线图、外形尺寸及文字等信息仅供参考用，如有改动不另行通知。订购前请来电咨询，我们有专业人士为您选型。 另外可根据客户要求，订制非标产品及欧姆龙、天得等国内外知名品牌的替代型产品，欢迎来电订购，电话021-31261887。
地址：http://www.dqm.cc/Z-15GW49-B-240.html